居民户内燃气设施安全检查记录单

安检日期：年月日                                      安检单编号：FYGZ-JMAJ-00000001

| 燃气企业名称 | 阜阳国祯燃气有限公司 | 燃气公司客服电话 | 0558-2197777 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户姓名 |  | 用户地址 |  |  |
| 检查内容 | 隐患类别 |  |  | 备注 |
| 用气环境 | 开放/互通式/密闭式厨房 通风不畅/面积不足 改变原房间用途 燃气设施房间使用两种及以上火源； | 燃气设施房间存放易燃易爆物品；燃气管道、计量表具、燃气具等燃气设施安装在卧室、卫生间；燃气管道搭挂重物或受外力；燃气表前、表后阀放杂物或阻隔不能开关；其它。 |  |  |
| 燃气设施 | 漏气 锈蚀 包覆燃气管道 使用不合格连接管 私改私接 | 口燃气表前主立管漏气；燃气表后管道接口漏气； 燃气表前阀失灵、漏气、损坏；燃气表漏气； 燃气管道严重锈蚀；燃气管道穿楼板处严重锈蚀； 燃气管道穿墙处严重锈蚀；燃气表外壳锈蚀； 燃气设施包封/暗埋；使用非天然气专用软管； 软管老化、破损、超长超期；软管连接处无管卡固定； 软管穿墙、楼板、顶棚、门窗；橡胶软管中间有接口； 私改私接燃气管道； 其它。 |  |  |
| 燃烧器具 | 使用的燃气燃烧器具不符合国家相关规范要求 燃气燃烧器具安装不规范 燃气燃烧器具使用不当 | 使用非天然气专用燃气具；使用国家明令禁的热水器； 灶具无熄火保护装置； 使用超过报废年限的燃气具； 燃气具漏气或故障、损坏；灶前阀（旋塞阀）开关漏气； 热水器无烟管或烟管装在公用烟道上、烟管未伸引至室外；其它。 |  |  |
| 安全设施及安全间距 | 安全设施安装情况 安全设施使用情况 燃气设施的安全间距 | 未安装自闭阀；燃气气管道与电线平行净距少于25cm； 燃气管道设施与电线交叉净距少于10cm； 燃气管道设施与用电设备（插座）间距少于30cm； 燃气管道作为用电设备的接地线; 其它。 |  |  |
| 存在安全隐患情况： 是□ 无□ |  |  |  |  |

安全隐患整改通知

小区楼室用户：贵用户因上述问题涉及到安全隐患，急需整改、拆除，望贵用户积极配合我们的工作，限期天整改完毕。否则因此引发的所有的安全问题由贵用户自行负责。

我收到并已阅读安全用气温馨提示和安全隐患整改通知！

签字人与户主关系：本人配偶   子女   父母   承租户   其他

用户签字：安检员签字：

联系电话：